ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

1. Введение

Генеральный план Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области разработан в 2010 году специалистами ООО «Альянс» г.Пенза.

Заказчиком на проведение работ является Администрация Мокрологского сельского поселения, (муниципальный контракт № 6-МК  от 05.07.2010 г.).

Основанием  для разработки Генерального плана является Постановление Главы Мокрологского поселения Октябрьского района «О разработке генерального плана Мокрологского сельского поселения» от 05.03.2008 г. №14.

Графическая и текстовая часть Генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и технического задания на проектирование и отвечает действующим нормам и правилам.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Областной закон  Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области»  № 853 – ЗС от 14 января 2008 г.;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ростовской области, утвержденные Постановлением Правительства  Ростовской области от 29 декабря 2008 года  № 612;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 №335, от 03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 №821;

- Федеральный закон от 22 июля 2008года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2025 года, областных и федеральных целевых программ:

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства  РФ от 20.11.2000 г. № 878;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399).

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой администрации Мокрологского сельского поселения 11 марта 2010 г;

- Топографические  материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах: (1:25 000 на территорию сельского поселения, 1:5 000 на территорию населенных пунктов сельского поселения);

- Архивные топографические и землеустроительные материалы;

- Ранее выполненная и утвержденная градостроительная документация;

Схема территориального планирования Ростовской области, институт Урбанистики,

г. Санкт-Петербург, 2008 г.

 Схема территориального планирования Октябрьского района Ростовской области,

разработанная ОАО «НИИПГрадостроительства» г. Санкт Петербург в 2008 году;

- Стратегия развития Октябрьского района на период до 2020 года;

- Проект «Научно-обоснованная оптимальная структура биоресурсов применительно к агроландшафтам Октябрьского района Ростовской области;

- Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения территориально- планировочной документации муниципальных образований в Ростовской области, утвержденными Приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 02.10.2009 г.№36.

При разработке проекта Генерального плана территории Мокрологского сельского поселения в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающий современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства  РФ от 20.11.2000 г. № 878;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399).

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой администрации Мокрологского сельского поселения 11 марта 2010 года;

- Топографические  материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах: (1:25 000 на территорию сельского поселения, 1:5 000 на территорию рабочего поселка, 1:2000 на территорию населенных пунктов сельского поселения);

- Архивные топографические и землеустроительные материалы;

- Решения об отводах территории участков в границах рассматриваемой территории, материалы земельного кадастра в графической и электронной версиях;

- Имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, геофизических изысканий;

- Ранее выполненная и утвержденная градостроительная документация;

- Схема территориального планирования Ростовской области, институт Урбанистики,  г. Санкт-Петербург, 2008 г.

При разработке проекта Генерального плана территории Мокрологского сельского поселения в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающий современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

2. Положение о территориальном планировании

2.1.Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (сельского поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной документации  необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.

Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципальных образований; принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план муниципального образования (сельского поселения) – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования (сельского поселения). Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий муниципальных образований (поселений), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (сельского поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований( поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (сельского поселения), обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана, схемы генерального плана в границах муниципального образования, программы мероприятий по реализации генерального плана, программы инвестиционного освоения территории.

2.2. Перечень мероприятий, предусмотренных генеральным планом развития территории Мокрологского сельского поселения.

Генплан разработан на следующие периоды реализации:

- расчетный срок реализации Генерального плана – 2025год;

-  первая очередь – 2015год;

- исходный год – 01.01.2009год.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

## Жилое строительство

## п.Новозарянский

## 1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 22,2 в северо-восточной части п.Новозарянский;

## х.Маркин

1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 9,6 га в юго- западной части х.Маркин 2015 год строительства;

2. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 8,9 га в юго- западной части х.Маркин 2020 год строительства;

х.Костиков

1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 4,5 га в западной части х.Костиков 2015 год строительства;

2. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 3,0 га в западной части х.Костиков 2015 год строительства;

3. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 33,0 га в центральной части х.Костиков 2015 год строительства.

Зона общественно-деловой застройки

1. Планируется строительство пожарного депо площадью 0,5 га в центральной части п.Новозарянский.

Производственные объекты

1. Строительство золотодобывающей шахты 0,7 км севернее х.Николаевка 2020 год строительства;

2. Строительство очистных сооружений площадью 2,0 га в северной части х.Маркин 2020 год строительства;

3. Строительство производственных объектов IV-V класса вредности западная часть х.Маркин 2020 год строительства;

Транспортно-инженерная зона

1.Строительство подъездных автодорог к проектируемым промышленным объектам по выращиванию индеек. Выполнение работы 2013 год, 2025 год.

2.Строительство объездной автодороги севернее х.Костиков протяженностью 1,1 км;

3.Строительство  автодороги от п.Новозарянский до подъездной автодороги к. п.Новощербаков протяженностью 4,9 км;

4.Строительство 2-х автозаправочных станций на автодороге г.Шахты-Цимлянск возле п.Мокрый Лог.

5. Асфальтовое покрытие подъездной автодороги к х.Николаевка протяженностью 3,5 км;

6.Асфальтовое покрытие подъездной автодороги к п.Новощербаков протяженностью 3,5 км;

7.Асфальтовое покрытие подъездной автодороги п.Новощербаков-х.Николаевка протяженностью 6,5 км;

8.Строительство  автодороги г.Шахты- г.Цимлянск  от п.Мокрый Лог протяженностью 1,1 км;

9. Установка остановочного павильона п.Мокрый Керчик.

Основные мероприятия по развитию улично-дорожной инфраструктуры

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Все существующие грунтовые дороги  будут иметь твёрдое покрытие, по каждой улице необходимо проложить  тротуары.

Проектом предусматривается асфальтирование  и ремонт улично-дорожной сети в населенных пунктах Мокрологского поселения.

| п/п | Выполняемые мероприятия | Место выполнения мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| х.Маркин |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование улицы | ул.Школьная | 2020 |
| 2 | Асфальтирование улицы | ул.Степная | 2020 |
| п.Мокрый Лог |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование улицы | ул.Рослова | 2020 |
| 2 | Асфальтирование улицы | ул.Комарова | 2020 |

Ремонт улично-дорожной сети

| п/п | Выполняемые мероприятия | Место выполнения мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Новозарянский |  |  |  |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети | ул.Степная | 2020 |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети | ул.Крупской | 2020 |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети | ул. Хорошевская | 2020 |

Инженерная инфраструктура

1. Строительство распределительного газопровода к объектам промышленного комплекса по выращиванию индейки 1-й очереди  и 2-й очереди строительства,  к населенным пунктам п.Новощербаков и х.Коммуна им. Ленина.

2. Строительство водопроводной сети к  объектам промышленного комплекса по выращиванию индейки 1-й очереди  и 2-й очереди строительства,  к населенным пунктам х.Николаевка, х.Коммуна им. Ленина, п.Мокрый Лог, п.Мокрый Керчик.

Зона сельскохозяйственного использования

1. Строительство объектов промышленного комплекса по выращиванию индейки 1-й очереди строительства:

1.1. В 1,4  км  восточнее х.Маркин УВ-14 на площади 20 га, 2013 год строительства;

1.2. В 1,9 км  западнее п.Новозарянский УВ-13 на площади 20 га, 2013 год

строительства;

1.3. 1. В 1,4  км  восточнее х.Маркин УВ-14 на площади 20 га, 2013 год строительства;.

2. Строительство объектов промышленного комплекса по выращиванию индейки 2-й очереди строительства:

2.1. В 0,8 км  северо-восточнее п.Новозарянский на площади 20 га, 2025 год строительства;

2.2. В 1,3 км  северо-западнее п.Мокрый Лог на площади 20 га, 2025 год строительства;

2.3. В 1,9 км северо-восточнее п.Мокрый Лог на площади 20 га, 2025 год строительства;

2.4. В 1,2 км восточнее п.Новозарянский на площади 20 га, 2025 год строительства;

2.5. В 4,1 км северо-восточнее п.Мокрый Лог на площади 20 га, 2025 год строительства

Зона рекреационного назначения

Природно-экологический каркас территории

1.Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса сельского поселения и его населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

- создание благоустроенных рекреационных зон поселения;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природно-экологического каркаса территории поселения.

Поскольку  в сложившейся структуре территории сельского поселения, а также, в силу особенностей характера рельефа, озеленённые пространства и участки ценного природного природного ландшафта занимают незначительные площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природно-экологический каркас. Основой этого каркаса являются территория балок и рек Керчик, Сухой Керчик, а также пруды,  предлагаемые к обустройству с формированием линейных озеленённых пространств вдоль них.

Площадь проектной  зеленой зоны составляет 1018 га.

В общественных центрах населённых пунктов – п.Новозарянский генеральным планом предлагается создание скверов на площади 3,8 га. Осуществление этих решений позволит повысить уровень обеспеченности зелёными насаждениями общего пользования.

В черте населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

Санитарно- защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания.

2. Генеральным планом намечается:

Строительство шести прудов общей площадью 72,0 га 2020-2025 год строительства:

3. Проектом необходимо предусмотреть мероприятия по развитию инфраструктуры сезонного отдыха населения.

3.1. Северо-западнее х.Веселая Бахмутовка, и западнее п.Атлантово на берегу водоемов, на площади 1,2 га и 1,0 га необходимо благоустроить зону сезонного отдыха населения.

Зоны специального назначения

ТБО

Генпланом намечено:

Кладбища

Проектом предлагается расширение 4-х кладбищ на общей площади 8,4 га:

1. х. Маркин на площади 2,0 га северо- западнее существующего кладбища;

2. х.Мокрый Керчик на площади 3,8 га северо-западнее существующего кладбища;

3. х.Костиков на площади 2,4 га юго-восточнее существующего кладбища.

4. п. Мокрый Лог на площади 0,2 га севернее существующего кладбища.

3. Исходная информация о современном состоянии

Мокрологского сельского поселения

Общие сведения

Мокрологское сельское поселение расположено на востоке  Октябрьского района. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг 14,9 км и с запада на восток 28,9 км.

Границы Мокрологского сельского поселения утверждены Законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский район» и муниципальных образований в его составе» от 27 декабря 2004г. № 249-ЗС.

Мокрологское городское поселение граничит:

- на севере – с землями Городского округа г.Шахты, Артемовского и Керчикского сельских поселений Октябрьского района Ростовской области

- на востоке – с землями Усть-Донецкого района Ростовской области

- на юге – с землями Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

- на западе —с землями Городского округа г.Шахты Октябрьского района Ростовской области

Территория Мокрологского поселения расположена в восточной части Приазовской равнины.

Естественный растительный покров составляют небольшие площади леса, луговые стоки, кустарники.

Климат умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением, со средней температурой 9,2º С.

Территория Мокрологского сельского поселения составляет 16334 га, на которой расположено восемь населенных пунктов:  п.Новозарянский, являющийся административным центром сельского поселения, х.Маркин, х.Костиков,  п.Новощербаков, п.Мокрый Лог, х.Николаевка, х.Мокрый Керчик, х.Коммуна им.Ленина .

Расстояние до областного центра г.Ростов 80 км, до районного центра р.п.Каменоломни 20 км. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст.Шахты  Кавказской железной дороги расположена  в 18 км.

Численность населения на 01.01.2010 года составляет 3176 человек, в трудоспособном возрасте 1967 человек, 1047 человек старше трудоспособного возраста.

Проблемы сельского поселения:

- недостаточность оборотных средств;

- износ основных фондов;

- безработица из-за отсутствия рабочих мест.

- старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество трудовых ресурсов;

- малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия;

Схема расположения Мокрологского сельского поселения

в границах муниципального Октябрьского района

4. Краткая историческая справка

Возникновение, трудовая и ратная жизнь поселка и совхоза «Комсомолец» на протяжении 77- лет тесно и непосредственно связаны с государственной и политической жизнью нашей страны. Она, как в зеркале, отразилась в судьбе каждого человека, хоть как-то прикоснувшегося к этой земле.

В начале XX столетия на месте нашего поселка была целина, где пасли коров, овец и лошадей казаки станицы Мелиховской. С конца двадцатых годов, здесь располагались легкие лагеря животноводов совхоза «Горняк». Хорошие пастбища, полноводный ручей, огибающий бугор «Музган», давали возможность животноводам жить в этих местах круглый год. Исторические события, связанные с раскулачиванием и возникновением колхозов и привели к созданию совхоза «Комсомолец», который был образован в 1932 году решением областных органов – на базе бывшего совхоза «Горняк». С тех пор и началось основательное строительство совхоза и поселка. Но из-за отсутствия средств, возведение зданий и жилья шло очень медленно. Жили пока в землянках. Первое, что строили из камня – это животноводческие помещения, мастерскую для ремонта тракторов и освещения поселка. Словом на первое место ставили производство, а на второе жизнь людей. Надо было пахать и засевать поля, доить коров, выращивать свиней. Жизнь и быт тружеников приходилось откладывать на второй план. Ютились в бараках, землянках. Дорог с твердым покрытием и освещения не было. Все грузы возили на лошадях,быках, верблюдах и людях. Кругом была непролазная грязь, особенно в распутицу. Местом общения рабочих совхоза была бригада, отделение, гурт, звено. Обедали в столовых, Летом в полевых условиях, а зимой в приспособленном помещении. Первыми  строителями поселка были: Фролов Потап Кириллович (бригадир), Дьяконов Петр Иванович, Жужнев Дмитрий Михайлович, Рыжкин Михаил Сергеевич, Харитонов Василий Нестерович, Харитонов Платон Матвеевич, Аргатов Емельян Ильич. Сегодня в поселке проживают дети и родные двух первопоселенцев и строителей поселка. Это потомки Фролова Потапа Кирилловича и Дьяконова Петра Ивановича.

Лето 1933 года. Идет строительство животноводческих ферм. Прибывают рабочие. Их уже больше тридцати. И из них двадцать два – комсомольцы. На собрании комсомольской ячейки было принято единогласное решение о названии поселка. Имя стало «Комсомолец». И началась трудовая история поселка. Работали весь световой день, а вечером и ночью строили жилье для себя. Труд рабочих оплачивался питанием. За перевыполнение плана выдавали премию – Кружку молока.

Рабочие стремительно пребывали. Была создана бригада саманщиц. В ней трудились Дадонова Христинья, Калабухова Наталья, Дьяконова Акулина, Харитонова Ульяна, Дубатова Таисия, Дьяконова Ксения.

Первым директором совхоза была Деминюк Дина Степановна. Она приняла на работу первых специалистов: инженера Тарана Федора Ивановича и зоотехника Закруткина Евгения Александровича. Получили новую технику: трактора «Фордзон» и «Джондир». Они были оснащены только плугами. Озимые сеяли вручную, всем населением поселка. Осенью совхоз «Горняк» передал часть своих коров в новый совхоз. Ухаживали за животными комсомолки: Павлова Антонина, Мельниченко Анна, Кожемякина Феня, Захарова Елена, Бондарева Евдокия, Мирошникова Лукерья, Мирошникова Ксения.

Постепенно налаживался быт поселка. В сентябре 1934 года открылась начальная школа. Все четыре класса учила Екатерина Васильевна Мартыненко. Школа размещалась в двух комнатах саманного домика. В классах было от трех до десяти человек. Ученики после окончания начальной школы продолжали обучение в старших классах хутора Ягодинка и совхоза Придонский.

Рос совхоз, благоустраивался поселок, улучшалось материальное положение жителей. По словам сторожилов годы перед Великой Отечественной войной были особенными. Великая Отечественная война принесла, как и повсюду в России, горе и тягости. Огненным шаром прокатилась по степным крутоярам война. Самыми трудными были первые месяцы. Эвакуировали животноводческую ферму, а мастерскую с техникой задержали. Урожай не успели собрать. Начали призывать на фронт мужчин. Корсунская Х.А. вспоминает: «…к профилю, вдоль недавно посаженной лесополосы, двигались телеги. В них сидели мужчины, рядом шли женщины и дети. День был знойный, и в нем тонули крики и плачь. Страшное зрелище. Никто не знал, что их ждет». Призвали на фронт 72 человека. Не вернулось из них 59. Война унесла с собой лучших тружеников хозяйства. Всю тяжесть военной судьбы взвалили на себя женщины. Самые юные девушки занялись изучением техники. Обучение заняло ровно семь дней. На комбайны и трактора сели работать: Илларионова Анна Васильевна, Фролова Ольга Кирилловна, Дуракова Ирина Сысоевна, Фролова Анна Кирилловна, Морозенко Татьяна Яковлевна, Дегтярева Анастасия Александровна, Латышева Вера Матвеевна. Работали отчаянно, сколько позволяли силы. Урожай 1941 года был убран вовремя и эвакуирован вместе с техникой.

Немцы в поселке были дважды, но недолго. Жителей было мало, жилье примитивное на взгляд немцев. Поэтому они появлялись в поселке редко, вели себя нагло и высокомерно. Зимой 1941 года вспыхнула эпидемия тифа. Немецкий врач оказывал помощь, особенно детям. Почему он оказывал помощь никто не знает, но его поведение было не по нраву соотечественникам и вскоре его отправили на передовую. Трижды оставили фашисты кровавый след в поселке. Расстреляли Леню 12 лет (воспитанника Анны Осиповны Хорошевской), сбросили в шурф шахты имени Красина Кожемякину Феню вместе с матерью. Феня была коммунисткой. Мать ее была тяжело больна, но не осталась в поселке, а пошла за дочерью, с ней и погибла. Немцы собирались расправиться с комсомольцами, но счастливый случай помог им избежать гибели. И третий след – это память о тех страшных днях – памятник неизвестному летчику. Во время боя над городом Шахты самолет был подбит и упал за поселком, в районе балки Жимжила. Летчик был тяжело ранен, без сознания. Немцы пытались его допросить, но он умер, не приходя в сознание. Похоронить его на кладбище не разрешили. Документов при нем не было, а на руке была наколка «Коля». В начале 60 – х годов прах летчика перенесли в центр поселка и на месте захоронения поставили памятник.

После окончания войны стали возвращаться домой мужчины. Возвращаются вместе с однополчанами, которым некуда идти. Не было в поселке на тот момент ни техники,  ни скота. Хозяйство восстанавливали, как могли. Очень тяжело было жить материально. Если у кого-то была корова, то на нее был налог – 360 литров молока в год подлежали бесплатной сдаче. Также отдавали и теленка. Помимо этого, каждая семья должна была сдать 30 кг шерсти, 20 кг картофеля, 15 кг лука, а также яйца, сухофрукты и другие продукты.

В 1947 году восстанавливали стадо коров. Болоцкая Евдокия Емельяновна вспоминает: « Коровы были из Германии. Мы их везли по железной дороге от города Ковель. Как потом поняли, привезли себе на горе. Коровы черно – пестрой породы не умели пастись. Они были приучены к измельченному корму. Условий для такого содержания коров в совхозе не было». Постепенно коров заменяли на красно-степную породу. Каждую корову буквально лелеяли. Работали без выходных, сами заготавливали сено, готовили к зиме коровники. Вот их имена: Никитина Анна, Мирошникова Лукерия, Лобова Людмила, Московкина Елена, Козленко Нина, Чернышова Нина, Фролова Татьяна, Мирошникова Ксения.

В послевоенные годы стало развиваться строительство. В поселке не хватало жилья. В начале 50-х отстраиваются дома из камня по улицам Ленина и Дзержинского. В это же время началось строительство частного сектора по улице Калинина. В 1964 году отстроен магазин, клуб, баня, мастерская, кормоцех, интернат.

Гордятся жители поселка и своей школой. В 1957 году – первый выпуск 7-го класса. В 1980 году построено новое 2-х этажное здание, и школа стала полной и средней. Воспитание детей – самое надежное, но и самое трудное средство сделать их хорошими, лучшими для будущего. Образцом самоотверженности в воспитании детей может служить Анна Осиповна Хорошевская. Подробно о ее подвиге можно узнать на страничке «Известные личности». Много лет своей жизни отдали воспитанию детей в детских учреждениях женщины поселка: Петрова Анна Андреевна, Овчаренко Александра Петровна, Григорова Нина Семеновна, Хоршева Тамара Иосифовна, Карасева Лидия Васильевна, Черноштан Валентина Александровна, Колабухова Нина Георгиевна, Ивановская Валентина, Буденная Людмила Никифоровна, Бабиченкова Нина Потаповна, Саратова Валентина Филлиповна, Сережникова Галина Леонидовна, Капустина Ольга Алексеевна.

Поднимая глубинные пласты поселковой истории, хочется отметить тружеников совхоза «Комсомолец». Прежде всего из – за того, что ими создавалась хлебная и животноводческая слава. Ведь недаром сюда приезжали и интересовались трудовыми делами тружеников совхоза  - политические деятели страны, Дона и нашего района. В разные годы посещали совхоз: Соломенцев Михаил Сергеевич – председатель Совета Министров России; Бондаренко Иван Афанасьевич – первый секретарь Обкома Ростовской области; Мазовка Владимир Филиппович – Председатель Облисполкома Ростовской области; Бойко Дмитрий Дмитриевич – Герой Советского Союза, первый секретарь РК КПСС Октябрьского сельского района.

Вот несколько слов о самой малой части трудолюбивых, увлеченных людей:

Петров Леонид Григорьевич много лет своей жизни отдал свиноферме. Вернувшись с войны, пошел работать в животноводство. Присматривался к работе опытных, старших. Добился высоких привесов и стопроцентного сохранения молодняка. Свиней не вмещали в сараи, для них копали в земле траншеи. Перенимать опыт приезжали со всех краев нашей области.

Коробченко Андрей Иванович – главный бухгалтер совхоза. Годовой отчет сдавал за один день, вместо 20-ти.

Вяткина Полина Яковлевна – отдала поселковым детям около 30-ти лет своей учительской жизни. Учитель нынешних учителей.

Каргина Евдокия Ивановна – 33 года ежедневно и ежечасно заботится о жителях поселка, разделяет все их печали, заботы и радости, работая Главой Администрации.

Григоренко Дмитрий Васильевич много лет заведовал МТМ. Образец аккуратности и исполнительности.

Черкашин Иван Сергеевич – механизатор бульдозерист, «аристократ», как называли его односельчане. Никогда не ругался. А его слова «Будьте любезны» обезоруживали любого грубияна.

Совхоз «Комсомолец» пережил исторические моменты: укрупнение хозяйства в 1958 году с целью уменьшения управленческих кадров. В результате чего к 1964 году совхоз стал самым отстающим в Ростовской области.1965 год – подъем производства и награждение знаменем Совета Министров СССР и ЦК КПСС. В 1996 году совхоз «Комсомолец» распался, а поселок получил новое название – «Новозарянский». 2003 год – начало газификации нашего поселка. Жители с нетерпением ждут голубое топливо.

Юбилейные даты поселка отмечают не только местные жители, но и весь Октябрьский район. Это подтверждается и огромными капитальными вложениями в строительство и благоустройство поселка, прежде всего. Роль Октябрьского района в создании поселка трудно переоценить. Достаточно вспомнить каким он был в 80-х годах и сейчас. Особую заслугу в деле благоустройства поселка следует отдать Главе района Луганцеву Евгению Петровичу. При нем построена дорога, освещена центральная улица, облагорожено кладбище и подведена к нему асфальтированная дорога. Появились цветочные клумбы на улицах поселка. Евгений Петрович инициатор и воплотитель массовых спортивны и культурных мероприятий. Для самых маленьких жителей поселка возвел спортивную площадку-городок в п. Новозарянский, а также детскую площадку в х. Маркин к 150-летию этого хутора. С утра до вечера там слышны детские голоса. И по сей день ощутима помощь Главы района Луганцева Евгения Петровича Мокрологскому сельскому поселению

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

5. Анализ существующего состояния территории сельского поселения

5.1. Природно-ресурсный потенциал  Мокрологского сельского поселения

Рельеф

Территория Мокрологского поселения расположена в восточной части Приазовской равнины. Поверхность характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речных долинах. С севера на юг территорию пересекает река Керчик и в западной части р.Сухой Керчик.

На территории Мокрологского сельского поселения проявляются эрозионные процессы (овражная эрозия), склоновые процессы, заболачивание, а также суффозионно-просадочные процессы.

В широтном и меридиональном направлениях территорию поселения рассекают балки: Каменная (в западной части), Мокрый Лог, Трифонова, Мухур-Сала, Джум-Сала (в центральной части поселения), Мокроловская, Большой Лог (в восточной части).

В целом, по условиям рельефа территория сельского поселения пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами.

Климат

Территория Мокрологского сельского поселения расположена в Западной подобласти атлантико-континентальной степной области умеренного пояса. Климат умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно теплой зимой. Однако возможны и вторжения арктического воздуха, вызывающего усиление циклонической деятельности.

Для территории характерно преобладание антициклонов, с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная, с моросящими осадками, туманами, гололедом и низкой облачностью. В теплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, обширная зона обложных осадков.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно от 9,2 оС до 9,5 оС. Годовой ход температуры четко выражен. Наиболее высокие температуры достигают 22,9 – 23,8 оС.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается, в основном, в январе и равен -36; -37 оС. Абсолютный максимум температуры воздуха достигается в июле, достигая +40; +43 оС.

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы.

Среднегодовое количество осадков составляет 479 мм.

Средняя годовая относительная влажность составляет 72 %. Число влажных дней, в среднем, составляет 97 за год.

Территория поселения подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений, как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололед.

Выводы:

- климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой малоснежной зимой и теплым часто жарким сухим летом;

- на территории поселения отмечается обилие солнечного света и тепла;

- основной расход солнечного света приходится на испарение;

- территория поселения относится к зоне недостаточного увлажнения;

- наиболее устойчивым годовым ходом отличаются сильные ветры меридионального направления;

- холодный период отличается существенной частотой сильных ветров, общих и низовых метелей, гололёдно-изморозевых явлений, являясь весьма опасным с точки зрения перечисленных метеорологических явлений;

- для тёплого периода характерны конвективные явления, такие, как сильные дожди и ливни, шквалы и град.

Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы Мокрологского сельского поселения представлены черноземами обыкновенными. Они характеризуются как почвы теплые, кратковременно и периодически промерзающие только в верхнем горизонте. Значительная толщина чернозема в течение зимнего периода пребывает в активном состоянии.

Черноземы почвы составляют основу пахотных земель. Они обладают высоким плодородием.

По российской классификации черноземы данного района относятся к мощным (80-120 см) видам. По запасам гумуса эти черноземы относятся к высокообеспеченным (250-350 т/га и более) почвам, что характеризует их высокое потенциальное плодородие. Агрохимически благоприятен и качественный состав гумуса.

В результате интенсивного антропогенного воздействия на сельскохозяйственных угодьях наблюдается прогрессирующее распространение таких негативных процессов как водная эрозия, дефляция, засоление, переувлажнение, и нарушенные земли.

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.

Растительные ресурсы

Мокрологское сельское поселение относится к малолесным территориям. Поселение находится в Приазовском ботанико-географическом районе. Эта территория расположена на аккумулятивной равнине, с овражно-балочным расчленением, характеризуется отсутствием байрачных лесов, которые сменяются кустарниковыми формациями. В зональных позициях распространены разнотравно-дерновиннозлаковые степи на каменистых почвах склонов речных долин и балок.

Незональная растительность рассматриваемой территории представлена несколькими типами. В отрицательных формах рельефа развиваются сообщества интразональной (околоводной, луговой). В водоемах развивается интразональная высшая растительность.

Кроме этого растительность представлена садами на приусадебных участках жителей, рядовыми посадками на улицах, а так же защитными насаждениями в районе малого пруда.

Водные ресурсы

Керчикское сельское поселение  в составе Восточно-Донбасской агломерации относится к категории территорий ограниченно  обеспеченных гидрологическими ресурсами. Гидрографическая сеть территории поселения представлена бассейнами рек: Керчик, Сухой Керчик, прудом на р.Керчик и некоторыми другими, практически не имеющими хозяйственного значения. Река Керчик берет начало на Донецком кряже и имеют субмеридиональное простирание.

Мокрологское сельское поселение в составе Восточно-Донбасской агломерации относится к категории территорий ограниченно  обеспеченных гидрологическими ресурсами

Водный режим реки характеризуется слабо выраженными весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового.

При довольно разветвленной гидрографической сети, местные водные ресурсы крайне ограничены.

Вода из рек используется для водопоя скота и хозяйственных нужд.

Лесные ресурсы

Территория сельского поселения в ботанико-географическом отношении расположена в степной зоне, для которой характерно трудность выращивания древостойной растительности. Леса имеют большое средоохранное значение, связанное с регулированием водного режима, поддержанием уровня воды в реках, предохранением их от обмеления, защитой берегов рек, оврагов, их склонов от размыва, предотвращением роста оврагов. Древостой строго оберегается, находится на местной охране. Лесной фонд на территории поселения отсутствует. Территория лесов занимает 13 га, размещаются они в южной части поселения. Основные породы древесной растительности –дуб, ясень

Древесная растительность - деревья, кустарники - сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Они занимают прибалочные склоны, склоны балок, пойму рек.

Полезащитные насаждения состоят из берёзы, дуба, клёна, вяза. Подлесок состоит из акации. Площадь древесно-кустарниковой растительности составляет 637 га.

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах сельского поселения составляет 16334 га.

Наличие и распределение земельного сельского поселения по категориям земель

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 15228 | 93,2 |
| 2. Земли населенных пунктов | 997 | 6,1 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики | 70 | 0,4 |
| в том числе |  |  |
| 3.1. земли промышленности | - | - |
| 3.2. транспорта | 70 | 0,4 |
| из них: |  |  |
| 3.1.1. земли железнодорожного транспорта | 6 | - |
| 3.1.2. земли автомобильного транспорта | 64 | 0,4 |
| 3.3. земли энергетики | - | - |
| 3.4. земли специального назначения | - | - |
| 4.Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | - | - |
| 6. Земли водного фонда | 39 | 0,3 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| Итого земель в границах сельского поселения | 16334 | 100 |

Из общей площади территории сельского поселения 93,2% занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов составляют 997 га (6,1%).

Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые промышленными предприятиями, землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в поселении 70 га (0,4%).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Земли  водного фонда  на территории сельского поселения составляют 39 га (0,3%).

5.2. Экономический потенциал Мокрологского сельского поселения

Экономика сельского поселения относится к промышленному и аграрному типу, который в значительной степени определяется деятельностью предприятий промышленности, сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.

Промышленность

Общая характеристика современного уровня развития промышленности

Промышленность - отрасль экономики Мокрологского сельского поселения, влияющая на социально-экономическое состояние Октябрьского района.

В составе промышленного комплекса сельского поселения – предприятие ОАО «ВКТГ «Маркинский  кирпичный завод». Площадь промышленного предприятия составляет 13 га. Основные виды выпускаемой продукции - кирпич.  Мощность предприятия 60 млн. шт в год. Численность промышленно-производственного персонала 57 человек.	Сельское хозяйство

Экономика сельского поселения относится к аграрному типу, который в значительной степени определяется деятельностью сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.

На современном этапе  земли сельскохозяйственного назначения используются в полном объеме. Существенную территорию земель сельскохозяйственного назначения используют крестьянские хозяйства. Их на территории поселения 102. Площадь занимаемой территории составляет 10946 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 10717 га.

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных предприятий | Общая площадь, га | в том числе сельскохозяйственные угодья | из них пашни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Транзит» | 378 | 378 | 358 |
| 2 | ООО ПТФ «Маркинская» | 1087 | 692 | 157 |
| 3 | ООО «Агродон» | 51 | 51 | 51 |

Сельскохозяйственные предприятия специализируются на выращивании зерна пшеницы, кукурузы на зерно и подсолнечника на семена.

Зона объектов сельскохозяйственного назначения

1. Северо-западнее п.Новозарянский расположена территория бывшей свиноводческой фермы  площадью 4,0 га. В настоящее время территория не используется. Допустимая санитарно-защитная зона составляет 100 м.

2. Северо-западнее п.Новозарянский расположена территория МТМ, и ГСМ. В настоящее время территория не используется. Допустимая санитарно-защитная зона составляет 100 м.

3. Северо-западнее п.Новозарянский расположена территория тока и зерновых складов. В настоящее время территория не используется. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

4. Западнее п.Новозарянский расположена территория зерновых складов. Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

5. Северо-западнее х.Маркин территория птицеводческой фабрики  ( цех №1)площадью 4,0 га и севернее цех №2 площадью га, в которых размещается 318 тыс.птицы. На птицефабрике яичного направления «Маркинская» для производства яиц используются куры кросса «Хайсекс коричневый». Суточный гибридный молодняк этого кросса покупают на птицефабрике «Белокалитвинская» Ростовской области, выращивают до 17-недельного возраста в цехе выращивания и комплектуют промышленное стадо несушек.

6. Северо-западнее х.Маркин территория бывшей птицеводческой площадью 4,0 га.

Здания разрушены. Допустимая санитарно-защитная зона составляет 300м.

Неиспользуемая зона объектов сельскохозяйственного назначения расположена вблизи районного центра и транспортных коммуникаций, поэтому должна привлечь инвесторов  для вложения средств в развитие животноводства по современным технологиям.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством молока занимается население населенных пунктов.

Поголовье  животных:

| Населенные пункты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС, в том числе коровы | Свиньи | Овцы, козы | Лошади | Птицы |
| п.Новозарянский | 102 | 318 | 108 | 1 | 3300 |
| х. Коммуна им. Ленина | - | - | - | - | - |
| п. Костиков | - | 64 | - | - | 1580 |
| п.Мокрый Лог | 60 | 408 | 18 | - | 220 |
| х.Маркин | 64 | 370 | 116 | - | 4800 |
| п. Мокрый Керчик | 4 | 16 | 8 | - | 60 |
| х.Николаевка | 12 | - | 74 | - | 180 |
| п.Новощербаков | 2 | - | 30 | - | 170 |
| ИТОГО: | 244 | 1176 | 354 | 1 | 10310 |

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельского поселения специализироваться на производстве зерна, мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока.

Основными причинами спада производства  в животноводстве являются недостаток кормов, снижение численности сельского населения, низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию и существующие проблемы  по её сбыту.

Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортная сеть

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру Мокрологского сельского поселения входят автомобильные дороги, соединяющие Октябрьский район  с соседними регионами,  соседними районами и сельскими администрациями; автодороги муниципального значения.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги:

Регионального значения

- г.Шахты - г.Цимлянск асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 23,7 км;

Муниципального значения

- подъезд от автомобильной дороги « г.Шахты-г.Цимлянск»  к пос. Новозарянский асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 1,7 км;

- автомобильная дорога «г.Шахты-г.Цимлянск»- х.Костиков-г.Шахты  протяженностью 4,7 км;

- подъезд от автомобильной дороги « г.Шахты-г.Цимлянск»  к х.Маркин асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью 2,2 км;

- подъезд от автомобильной дороги « г.Шахты-г.Цимлянск»  к х.Мокрый Лог  щебенчатого покрытия, 4-й категории, протяженностью 0,4 км;

- подъезд от автомобильной дороги « г.Шахты-г.Цимлянск»  к пос. х.Новощербаков асфальтобетонного покрытия, 4-й категории, протяженностью  1,7 км;

Автодороги местного значения

- подъезд от автомобильной дороги « г.Шахты-г.Цимлянск»  к п.Мокрый Керчик щебенчатого покрытия, 4-й категории, протяженностью 0,9 км;

- подъезд от автомобильной дороги « г.Шахты-г.Цимлянск»  к х.Николаевка щебенчатого покрытия, 4-й категории, протяженностью 3,5 км;

- подъезд от автомобильной дороги « г.Шахты-г.Цимлянск»  к х.Коммуна им.Ленина щебенчатого покрытия, 4-й категории, протяженностью 3,5 км;

Все автодороги  проходимые в любое время года,

Мокрологское поселение, вследствие этого, имеет благоприятные условия для осуществления внешних связей с г.Шахты, областным  и  районными центрами.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельского поселения необходимыми ресурсами.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Газоснабжение

Распределение газа осуществляется по следующим ступеням давления

От магистрального газопровода проложен отвод к газораспределительной станции (ГРС) Красный Луч давлением 75 кГ/ м². От ГРС  газ поступает по распределительным газопроводам высокого и среднего давления до газорегуляторных пунктов (ГРП) Мокрологского поселения.

Газоснабжение  населенных пунктов

| № п/п | Месторасположение газораспределительных пунктов |
| --- | --- |
| п.Новозарянский |  |
| 1 | Восточная часть п.Новозарянский |
| х.Маркин |  |
| 2 | территория Маркинской птицефабрики (цех №2) |
| п.Мокрый Лог |  |
| 3 | западная часть поселка |
| х.Мокрый Керчик |  |
| 4 | ул.Ленина |
| х.Костиков |  |
| 5 | ул.Центральная |
| 6 | ул.Новоселов |

Газоснабжение Мокрологского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Газ по распределительным газопроводам давлением  1,2 и 0,.6 Мпа поступает на ГРП населенных пунктов откуда газопроводами среднего и низкого давления подаётся непосредственно потребителям..

По территории Мокрологского сельского поселения проходит распределительный газопровод от ГРС Красный Луч к ГРП, расположенному на территории Маркинской птицефабрики (цех №2) протяженностью 1,5 км на территории поселения, к ГРП, расположенному в восточной  части п.Новозарянский, к ГРП, расположенному в западной части п.Мокрый Лог, к ГРП, расположенному на ул.Ленина х.Мокрый Керчик, к ГРП, расположенному  на ул.Центральная и ШРП на ул.Новоселов  х. Костиков.

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения Мокрологского сельского поселения являются ресурсы поверхностных вод реки Дон. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по Шахтинско-Донскому водопроводу (ШДВ). Для подъема воды в п.Новозарянский в северной части установлена насосная станция и водонапорная башня и в х.Маркин по ул.Транспортная  установлена насосная станция.

Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01.

Водоотведение

В х.Костиков очистка сточных вод включает канализационную сеть протяженностью 0,5 км с выводом на очистные сооружения с биологической очисткой в г.Шахты. Канализационная сеть обслуживает жилые дома по ул.Строителей и по ул.Северной. Административные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы автономными емкостями.

Электроснабжение

Электроснабжение Мокрологского сельского поселения  осуществляется  от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения:

Подстанции:

Ш 35 110/ 35/10 кВ х.Маркин ул.Северо-восточная,1; Ш 27 35/10 кВ х.Маркин ул.Западная 1; Ш 33 35/6кВ х.Костиков ул.Луговая, 6;

По территории сельского поселения проходят следующие высоковольтные линии электропередачи:

- 110 кВ общей протяженностью 23,2 км;

- 35 кВ общей протяженностью 15,3 км;

Электроснабжение потребителей

| № п/п | Место нахождения |
| --- | --- |
| п.Новозарянский |  |
| 1 | северная часть ул.Ленина |
| 2 | детский сад |
| 3 | ГРП |
| 4 | котельная |
| 5 | ул.Крупская |
| 6 | ул.Калинина |
| 7 | свиноферма |
| х.Маркин |  |
| 8 | Маркинская птицеферма (цех №1) |
| 9 | Убойный цех птицефабрики |
| 10 | Маркинская птицеферма (цех №2) |
| 11 | Бывшая мельница |
| х.Костиков |  |
| 12 | Шахты (рядом) |
| п.Мокрый Лог |  |
| 13 | Северная часть поселка, зона объектов сельскохозяйственного назначения |
| 14 | ул.Рослова восточная часть |
| х. Коммуна им.Ленина |  |
| 15 | ул.Фермерская (поворот на плотину пруда) |
| п.Новощербаков |  |
| 16 | ул.Свободная, подъездная автодорога |
| 17 | южнее поселка |
| х.Николаевка |  |
| 18 | ГРП |
| п.Мокрый Керчик |  |
| 19 | ул.Речная, подъездная автодорога |

Система электроснабжения сельского поселения обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей  сельского поселения удовлетворительное, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По проекту необходимо наметить плановую реконструкцию ЛЭП и ТП

Связь

Телефонизация населения поселения осуществляется от автоматической телефонной станции (АТС), расположенной в х.Маркин и обеспечивающей телефонной связью 100 номеров. Действующая АТС в поселке оснащена современным электронным оборудованием. В населеных пунктах установлены таксофоны. На территории сельского поселения  действует мобильная связь.

Почтовая связь одна из самых необходимых и доступных средств связи. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Мокрологского  сельского поселения является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС). В настоящее время правительство РМ реализовывает ряд мер направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории сельского поселения. В п.Новозарянский и х.Маркин расположены почтамт, филиалы сбербанка. Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставке и выплате пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в Мокрологском  частичное. На территории п.Новозарянский расположены по ул.Транспортная 1 газовая котельная. Котельная обслуживает общеобразовательную школу, СДК, здание администрации поселения, ФАП, почту. В других общественных зданиях имеются индивидуальные источники теплоты (ИИТ), работающих на природном газе. Эти источники выполняются в виде наземной контейнерной котельной модульного типа. Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10% меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях.

5.3.Население и демографический потенциал

Населенные пункты

На территории Мокрологского сельского поселения расположены  восемь населенных пунктов. Численность населения сельского поселения на 01.01.2010 года составляет 3176 человек, в том числе трудоспособного 1967 человек.

Демография

| Показатели | на 01.01.2005г | на 01.01.2006г | на 01.01.2007г | на 01.01.2008г | на 01.01.2009г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 3175 | 3175 | 3176 | 3176 | 3176 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 551 | 542 | 550 | 532 | 515 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1947 | 1946 | 1947 | 1954 | 1967 |
| Старше трудоспособного | 677 | 687 | 1027 | 1035 | 1047 |
| Число родившихся | 38 | 29 | 37 | 30 | 30 |
| Число умерших | 44 | 58 | 32 | 48 | 32 |

Занятось, трудовые ресурсы

Численность трудоспособного населения поселения 1967 человек  62,2% от численности населения. В настоящее время в поселении занято 758 человек (23,9% от трудовых ресурсов).

Основными отраслями использования рабочей силы останутся  сельское хозяйство 382 чел., образование 109 чел., малое предпринимательство 56 чел., сфера обслуживания 61 чел. Безработные, имеющие статус безработного составляют 29 чел.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки, в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

Выводы.

1. В сельском поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения сельского поселения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости в 1,5 раза, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельского поселения, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной  проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельского поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельского поселения.

5.4. Жилой фонд

| Наименование населенных пунктов | Численность населения | Индивидуальный жилой фонд всего |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во домов | м²общей площади |
| Всего | 3176 | 1136 | 25518 |
| п.Новозарянский | 1009 | 339 | 17108 |
| х.Коммуна им.Ленина | 2 | 2 | 94 |
| х.Костиков | 508 | 182 | 7703 |
| п.Мокрый Лог | 287 | 121 | 121 |
| х.Маркин | 1240 | 427 | 427 |
| п.Мокрый Керчик | 47 | 21 | 21 |
| х.Николаевка | 48 | 29 | 29 |
| п.Новощербаков | 34 | 15 | 15 |

Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

Население Мокрологского поселения составляет 3176 чел.

При норме обеспеченности 29,2 м² /чел. (на перспективу) общей площади жилья потребуется 3176 x 29,2м² /чел=92739 м². Существующий жилой фонд составляет 25518м². Ориентировочно, необходимо построить 67221 м2 общей площади жилья.

Размещение нового жилого строительства возможно в границах населенных пунктов.

Удовлетворение  потребности в жилье позволит увеличить объем инвестиций в развитие экономики сельского поселения.

Большое значение в улучшении жилищных условий сельских граждан с учётом платёжеспособного спроса и установленных социальных стандартов имеет реализация мероприятий республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года», утверждённой постановлением Правительства Ростовской области (№ 620 от 31 декабря 2002 года).

Постановлением Главы администрации Мокрологского сельского поселения №110 от 26 декабря 2006года установлен максимальный и минимальный размер земельных участков предоставления гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства: максимальный размер площадью 0,18 га, минимальный размер площадью 0,06 га; для ведения личного подсобного хозяйства максимальный размер 0,20 га, минимальный размер 0,19 га.

5.5. Характеристика социальной структуры Мокрологского поселения

Зона общественно – деловой застройки

Образование

Образование Мокрологского сельского поселения  сегодня – это 1 общеобразовательная школа в п.Новозарянский вместимостью 150 учеников, 1 общеобразовательная школа в х.Маркин вместимостью 200 учеников,1 начальная школа вместимостью 100 человек, 1 начальная школа вместимостью 100 человек.

Дошкольное образование сегодня – это 2 детских сада: п.Новозарянский вместимостью 90 детей, х Маркин 45 детей.

Здравоохранение.

Сфера здравоохранения Мокрологского сельского поселения представлена:  пятью фельдшерско-акушерскими пунктами.

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения сельского поселения является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами.

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории Мокрологского сельского поселения является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни. В 2009 году на территории Мокрологского сельского поселения свою деятельность осуществляло 3 Сельских Дома культуры с библиотеками.

Физическая культура и спорт

Потенциал развития спортивного комплекса на территории Мокрологского сельского поселения сравнительно невысок: это спортивные залы при общеобразовательных школах.

Сфера услуг и торговля

Потенциал развития  сферы услуг и торговли достаточно высок, это 11 предприятий торговли на общей площади 236м². Баня, парикмахерская отсутствуют.

Зона общественного питания

Предприятия общественного  питания отсутствуют.

Зоны финансовых объектов

На территории поселения размещены 3 филиала «Почта России» и 2 филиала Сбербанка России.

Население поселения практически обеспечено объектами социально – бытовой инфраструктуры.

5.6.Зоны специального назначения

Кладбища

На территории Мокрологского сельского поселения размещены 6 кладбищ: в северо-восточной части поселения на площади 2,6 га, в северо-восточной части п.Новозарянский площадью 0,47 га, в  юго-восточной части п.Маркин площадью 0,94 га, в восточной части х.Костиков площадью 1,9 га, в центральной части п.Мокрый Керчик на площади 0,2 га, в северной части п.Мокрый Лог на площади 0,2 га.

ТБО

На территории сельского поселения  отсутствует  участок компостирования твердых бытовых отходов. Администрация поселения заключила договор с МП «Благоустройство» г.Шахты на вывоз  твердых бытовых отходов.

Скотомогильники

Согласно информации главного государственного ветеринарного инспектора, на территории сельского поселения в северо-западной части х.Маркин  в 1000 от селитебной территории расположен скотомогильник  с захоронением в ямах, который отвечает всем санитарно-техническим  и гигиеническим требованиям

5.7. Историко-культурный потенциал.

Историко-культурные памятники, представленные церковной архитектурой конца 18 века, памятниками истории, для сельского поселения, безусловно, представляют большую ценность как образцы строительного искусства народа, его истории и культуры.

Памятники истории

| №п/п | Наименование памятника, Постановление | Месторасположение | Датировка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник погибшим воинам ВОВ | х.Маркин, сквер на ул.Клубная | 1960 г. |
| 2 | Памятник-захоронение воинов ВОВ | п.Новозарянский, ул.Ленина |  |
| 3 | Памятник-захоронение воинов ВОВ | п.Мокрый Лог, ул.Рослова |  |

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельный участок в границах территории объекта культурного наследия относится к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

До настоящего времени охранная зона памятников истории не установлена, отсутствуют площади земельных участков, занятых памятниками истории; не поставлены на Государственный учет.

6. Комплексная оценка территории

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов) с целью выявления оптимального использования территории сельского поселения для различных видов хозяйственной деятельности: производственного и жилого строительства, сельскохозяйственного производства, отдыха населения. Из архитектурно- планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизованности территории, её транспортная обслуженность, энергообеспеченность, строительная база.

При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые.

При этом учтены территории, которые не могут быть рекомендованы к освоению отдельными видами деятельности.

В главе «Природно-ресурсный потенциал», а также в других разделах проекта выполнены анализ отдельных факторов.

В настоящем разделе излагаются основные выводы по этим факторам и по всему набору планировочных и природных факторов.

Выводы.

1.Местоположение Мокрологского сельского поселения   Октябрьского района Ростовской области  в восточной части Приазовской равнины, обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно тёплым и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

2.Территория сельского поселения относится к зоне достаточного увлажнения.

3.Ветровой режим сельского поселения умеренный, летом преобладают ветры с северной составляющей, а зимой с южной.

4.Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС и главным образом на дорогах – сильный ливень; очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом); продолжительные сильные дожди; крупный град; сильная жара; сильная пыльная буря; сильный туман; сильный мороз; очень сильный снег; сильная метель; сильный гололёд; налипание мокрого снега; нарастание сложного отложения. А также комплексы неблагоприятных метеорологических явлений: - сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом), сопровождаемый сильным ветром (или шквалом); ливень, сопровождаемый сильным ветром; гололёд в сочетании с сильным ветром; сложные отложения или налипание мокрого снега в сочетании с сильным ветром.

Оценка территории для ведения сельского хозяйства

Для ведения сельского хозяйства территория благоприятная.

По совокупности природных факторов на территории сельского поселения выделяются участки  для ведения сельского хозяйства. Это земли, почвы которых представлены черноземами, расположенные на очень пологих и пологих склонах. Экологические условия на таких участках благоприятны для ведения сельского хозяйства.

Оценка Градостроительного потенциала территорий

Оценка градостроительного потенциала территории Мокрологского сельского поселения произведена под функции капитального строительства (градостроительный потенциал территории) с учетом задач и возможностей реализации рекреационных функций, а также необходимости осуществления природоохранной деятельности. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учетом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса муниципального района.

| Градостроительный потенциал | Зона с особыми условиями использования территории | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| отсутствует | 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | Запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |
| низкий | санитарно-защитные зоны, придорожные полосы | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство ( с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03) |
| пониженный | водоохранные зоны | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТБО |
| высокий | экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

Архитектурно-планировочная организация территории

Территория Мокрологского сельского поселения расположена в северо-восточной части Октябрьского района. Административный центр Мокрологского поселения – п.Новозарянский является одновременно и главным планировочным центром.

Планировочная  структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является:

- автодорога 4-й категории Шахты Цимлянск  протяженностью 11,7 км,

На этих планировочной  оси расположен – центр Мокрологского сельского поселения   п.Новозарянский.

п.Новозарянский

Территория п.Новозарянский представляет собой компактное образование, пересекаемое автодорогой 3-й категории с юга на север. Основное селитебное образование расположено в центральной части территории п.Новозарянский. В поселке размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками. Общественный центр п.Новозарянский сложился на ул.Ленина, где размещены учреждения обслуживания местного и муниципальной собственности района.

Численность населения п.Новозарянский на 01.01.10 г. составила 1009 человек.

Планировка существующего поселка представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. Улично-дорожная сеть п.Новозарянский запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. На проектный период в п.Новозарянский имелись следующие социально - культурно-бытовые учреждения: 1 общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, ФАП, 4 предприятия торговли, почта, отделение Сбербанка, спортивный зал при школе, АТС.

Населенный пункт состоит из семи улиц. Улица Ленина, которая вытянута с запада  на восток, является главной улицей. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 339.

В центре поселка расположен Памятник-захоронение воинов ВОВ 1941-1945гг.

Перспективные участки под индивидуальную застройку предусматриваются: в северной части поселка на площади 1,8 га I очереди и восточнее поселка на площади 1,7 га I очереди – при проектировании которых необходимо предусмотреть наиболее оптимальную трассировку улиц и конфигурацию кварталов, обеспечивающую удобные транспортные и пешеходные связи к местам приложения труда и отдыха.

х. Маркин

Территория х.Маркин представляет собой компактное образование, пересекаемое  областной автодорогой 3-й категории г.Шахты – г.Цимлянск с запада на восток. Основное селитебное образование расположено в центральной части территории п.Маркин. В поселке размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками. Общественный центр х.Маркин сложился на ул.Школьная, где размещены учреждения обслуживания местного и муниципальной собственности района.

Численность населения х.Маркин на 01.01.10 г. составила 1240 человек.

Планировка существующего села представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. Улично-дорожная сеть х.Маркин запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. На проектный период в хМаркин имелись следующие социально - культурно-бытовые учреждения: 1 общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, ФАП, 2 предприятия торговли, почта, отделение Сбербанка, спортивный зал при школе, АТС.

В центре села расположен Памятник воинам ВОВ 1941-1945гг.

Населенный пункт состоит из тринадцати улиц и переулков. Улица Школьная, которая вытянута с севера на юг, является главной улицей. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 427.

Перспективные участки под индивидуальную застройку предусматриваются: западнее поселка на площади 11,0 га I очереди и  юго-западнее поселка на площади 8,5 га I очереди – при проектировании которых необходимо предусмотреть наиболее оптимальную трассировку улиц и конфигурацию кварталов, обеспечивающую удобные транспортные и пешеходные связи к местам приложения труда и отдыха.

х.Костиков

Территория х.Костиков представляет собой образование, состоящее из двух обособленных участков, по северной границе которых проходит областная  автодорога 3-й категории с запада на восток. Основное селитебное образование расположено в восточной части территории х.Костиков. В поселке размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками. Общественный центр х.Костиков сложился на ул.Центральная, где размещены учреждения обслуживания местного и муниципальной собственности района.

Численность населения х.Костиков на 01.01.10 г. составила 508 человек.

Планировка существующего поселка представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. Улично-дорожная сеть х.Костиков запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. На проектный период в х.Костиков имелись следующие социально - культурно-бытовые учреждения: ФАП, 3 предприятия торговли.

Населенный пункт состоит из четырех улиц. Улица Центральная, которая вытянута с севера  на юг, является главной улицей. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 182.

По проекту индивидуальная  жилая застройка  не предусматривается, граница хутора не меняется.

п.Мокрый Лог

Территория п.Мокрый Лог представляет компактное собой образование по северной границе которых проходит областная  автодорога 3-й категории с запада на восток. Основное селитебное образование расположено в центральной части территории п.Мокрый Лог. В поселке размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками. Общественный центр п.Мокрый Лог сложился на ул.Рослова, где размещены учреждения обслуживания местного и муниципальной собственности района.

Численность населения п.Мокрый Лог на 01.01.10 г. составила 287 человек.

Планировка существующего поселка представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. Улично-дорожная сеть п.Мокрый Лог запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. На проектный период в п.Мокрый Лог имелись следующие социально - культурно-бытовые учреждения: начальная школа на 100 учащихся, СДК, ФАП, 2 предприятия торговли, почта.

Населенный пункт состоит из двух улиц. Улица Рослова, которая вытянута с запада  на восток, является главной улицей. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 121.

По проекту индивидуальная  жилая застройка  не предусматривается, граница хутора не меняется.

х.Николаевка

Территория х.Николаевка представляет собой вытянутое образование с севера на юг. Основное селитебное образование расположено по восточной части территории х.Николаевка. В поселке размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками. Общественный центр х.Николаевка сложился на ул.Луговая, где размещены учреждения обслуживания местного и муниципальной собственности района.

Численность населения х.Николаевка на 01.01.10 г. составила 48 человек.

Планировка существующего поселка представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда. Улично-дорожная сеть х.Николаевка запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. На проектный период в х.Николаевка из социально - культурно-бытовых учреждений присутствует ФАП.

Населенный пункт состоит из одной улицы – ул.Луговая, которая является и главной улицей. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 29.

По проекту индивидуальная  жилая застройка  не предусматривается, граница хутора не меняется.

Территория х.Николаевка представляет собой вытянутое образование с севера на юг. Основное селитебное образование расположено по восточной части территории х.Николаевка. В поселке размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками. Общественный центр х.Николаевка сложился на ул.Луговая, где размещены учреждения обслуживания местного и муниципальной собственности района.

Численность населения х.Николаевка на 01.01.10 г. составила 48 человек.

На проектный период в х.Николаевка из социально - культурно-бытовых учреждений присутствует ФАП.

Населенный пункт состоит из одной улицы – ул.Луговая, которая является и главной улицей. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 29.

По проекту индивидуальная  жилая застройка  не предусматривается, граница хутора не меняется.

п.Мокрый Керчик

Территория п.Мокрый Керчик представляет собой образование, состоящее из двух улиц. В поселке размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками, на которых отсутствуют объекты социально - культурно-бытового назначения.

Численность населения п.Мокрый Керчик на 01.01.10 г. составила 47 человек.

Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 21.

По проекту индивидуальная  жилая застройка  не предусматривается, граница поселка не меняется.

п. Новощербаков

Территория п. Новощербаков представляет собой образование из одной улицы Свободная. В поселке размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками, на которых отсутствуют объекты социально - культурно-бытового назначения.

Численность населения п. Новощербаков на 01.01.10 г. составила 34 человек.

Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 15.

По проекту индивидуальная  жилая застройка  не предусматривается, граница поселка не меняется.

х.Коммуна им. Ленина

Территория х.Коммуна им. Ленина представляет собой образование, состоящее из образование из одной улицы Фермерская. В хуторе размещена одноэтажная застройка с приусадебными участками, на которых отсутствуют объекты социально - культурно-бытового назначения.

Численность населения х.Коммуна им. Ленина на 01.01.10 г. составила 2 человек.

Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 2.

По проекту индивидуальная  жилая застройка  не предусматривается, граница поселка не меняется.

Оценка территории для рекреации

В восточной части поселения находится вдоль берега пруда на реке Керчик расположены живописные песчаные массивы, представляющие летнюю зону отдыха: пляжи.

Ландшафтно-рекреационные условия сельского поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха.

Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса области и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

В центральной части х.Маркин расположен  зеленая зона –сквер, площадью 3,3 га.

Оценка территории по транспортному фактору

При оценке территории по транспортному фактору выделены следующие зоны

По железнодорожному транспорту:

- Ограниченно благоприятные - от 10 до 25 км от оси железных дорог.

По автомобильному транспорту:

Ограниченно благоприятные - располагающиеся непосредственно на дорогах

4 технической категории.

Оценка территории по обеспеченности инженерной инфраструктурой

Водоснабжение

| Наименование населенных пунктов | Население | Наличие водопровода | ВНС | Колодцы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Новозарянский | 1009 | проложен | 1 |  |
| х. Коммуна им. Ленина | 2 | отсутствует |  | колодцы |
| п. Костиков | 508 | проложен |  |  |
| п.Мокрый Лог | 287 | отсутствует |  | колодцы |
| х.Маркин | 1240 | проложен | 1 |  |
| п. Мокрый Керчик | 47 | отсутствует |  | колодцы |
| х.Николаевка | 48 | отсутствует |  | колодцы |
| п.Новощербаков | 34 | проложен | 1 |  |

Газоснабжение

| Наименование населенных пунктов | Население | Наличие газопровода | кол-во ГРП,ШРП |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Новозарянский | 1009 | проложен | 1 |
| х. Коммуна им. Ленина | 2 | - | - |
| п. Костиков | 508 | проложен | 2 |
| п.Мокрый Лог | 287 | проложен | 1 |
| х.Маркин | 1240 | проложен | 1 |
| п. Мокрый Керчик | 47 | проложен | 1 |
| х.Николаевка | 48 | проложен | 1 |
| п.Новощербаков | 34 | - | - |

Выводы комплексной оценки

Комплексная оценка территории выявила наличие значительных потенциальных резервов развития и усовершенствования планировочной структуры и функционального зонирования территории Мокрологского сельского поселения, а также ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее освоении.

Результатом комплексной оценки стали рекомендации по наиболее благоприятным территориям для градостроительного освоения: жилого, промышленного и рекреационного использования.

В результате анализа территории определились следующие зоны:

- полного запрещения строительства;

-зоны с разрешенным строительством объектов только для нужд сельского хозяйства;

-зоны рекреационного использования;

-территории, где при условии вывода земель сельхозназначения в установленном порядке, возможна градостроительная деятельность;

В сельскохозяйственном отношении территория сельского поселения полностью освоена. Освоение площадок предполагается постепенным, в зависимости от развития обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, реальной потребности в данной территории и интересов  со стороны инвесторов.

7. Функциональное зонирование территории

В настоящее время на территории Мокрологского сельского поселения можно выделить следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона водных объектов;

На основании комплексной  оценки территории сельского поселения и с учётом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон.

8. Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация

Экологическая ситуация в Мокрологском поселении, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории поселения размещены производственные предприятия III - V класса вредности с СЗЗ 50-300м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды.

Основными источниками загрязнения окружающей среды сельского поселения являются:

по почвам и воде одновременно – свалки, производственные объекты, склады горюче-смазочных материалов;

по шуму, атмосферному воздуху и почве  – автомобильные дороги.

Загрязнение воды и почвы

Существующее положение в поселении по водоотведению неудовлетворительное. Канализационная сеть обслуживает жилые дома по двум улицам х.Костиков. Все иные объекты производственной и жилой зоны пользуются автономными емкостями.

ТБО

На территории сельского поселения  отсутствует  участок компостирования твердых бытовых отходов. Администрация поселения заключила договор с МП «Благоустройство» г.Шахты на вывоз  твердых бытовых отходов.

Скотомогильники

Согласно информации главного государственного ветеринарного инспектора, на территории сельского поселения в северо-западной части х.Маркин  в 1000 от селитебной территории расположен скотомогильник  с захоронением в ямах, который отвечает всем санитарно-техническим  и гигиеническим требованиям

### Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Мокрологском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт и трубопроводный транспорт.

Автомобильный транспорт

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85%, шум – 49,5%.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития. Ширина для автомобильной дороги III- IV  категории – 50 м.

В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров.

Трубопроводный транспорт

По территории Мокрологского сельского поселения проходит транзитный  магистральный газопровод  и газораспределительные газопроводы к населенным пунктам.Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и железными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций

Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

-проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

-выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

-организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;

-совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

-разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Мокрологского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74 –ФЗ, установлены  водоохранные зоны для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км – в размере - 50 м;

от 10 км до 50 км в размере – 100 м;

от 50 км и более в размере – 200 м.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  на территории сельского поселения установлены  водоохранные зоны реки Керчик- 100м, реки Сухой Керчик  и ручьев – 50 м,

Ширина прибрежной защитной полосы  устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0.5км² устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В водоохранной зоне рек запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных  зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

- Санитарно-защитная зона – 50 м для сельского кладбища;

- Санитарно – защитная зона – 300 м  для гаражей  и парку по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и техники; ПМК-1157, ДРСУ;

- Санитарно – защитная зона  - 100 м для АЗС и складов горюче – смазочных материалов и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно-защитная зона – 300 м для асфальтобетонного завода;

- Санитарно-защитная зона – 200 м для очистных сооружений;

- Санитарно – защитная зона – 50 м для хранилищ зерна;

- Санитарно – защитная зона – 500 м для участка компостирования твердых бытовых отходов;

- Санитарно-защитная зона – 50-100 м производственных объектов IV-V класса вредности;

- Санитарно-защитная зона – 1000 м для проектируемого скотомогильника с захоронением в ямах.

- Санитарно-защитная зона – 300 м для газораспределительной станции магистрального газопровода.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2метра с каждой стороны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Поста- новлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей  по 5 м от оси газопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или закрытые источники огня.

Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих  газ по 25метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

- 110кВ – 20м

- 35кВ – 15м

- 6-10кв – 10м

- Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно –питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно эпидемиологической надежности.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

-в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

-отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

-совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природоохранных и природо восстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

-реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в соответствии с пунктом 7.4.8. региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области, проектом предусматривается:

установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

С целью исключения возможности загрязнения подземных вод основного эксплуатируемого горизонта в соответствии с Республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Ростовской области на период до 2010 года» предусматривается там понирование бесхозяйных водонапорных скважин,. Для реализации данного проекта необходимо следующее:

- разработка и согласование Проекта ликвидационного тампонажа;

- проведение работ по тампонированию скважин;

- оформление документов о ликвидации скважин: актов приемки сдачи выполненных работ, актов списания из реестра водозаборных сооружений и снятия с баланса держателя имущества.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения в соответствии с пунктом 7.4.10. региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области  предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Охрана и рациональное использование почв

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами:

- - улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- - возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- - замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- - для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Мордовии отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- - строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигонах ТБО.

Медицинские отходы

В целях предотвращение биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Производственные отходы.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории сельского  сельского поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

9. Основные факторы риска возникновения природных, техногенных

и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, зона их воздействия на окружающую среду

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений.

На рисунке приведена схема основных природных опасностей, проявление которых возможно на территории Мокрологского сельского поселения.

Источники

природных

опасностей

Метеорологические

(климатические)

экстремумы

Пожары

Пожары

Сильные

ветры

Лесные

Лесные пожары

Интенсивные

осадки

Обильные

снегопады

Факторы риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций

Опасные геологические процессы

- Опасные метеорологические явления и процессы

На территории Мокрологского сельского поселения наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: сильные дожди, сильный ветер, сильный снег, сильные метели, гололёдные явления.

- Природные пожары

Уровень пожарной опасности – невысокий для лесных  территорий

Чрезвычайная пожарная опасность лесного фонда связана с характерными затруднениями в обнаружении и борьбе с пожарами, нехватки сил и средств, что и приводит к большим площадям, проходимым лесными пожарами до их ликвидации.

Ликвидация пожаров в Мокрологском сельском поселении осуществляется силами пожарной части №139 и пожарного отряда №48 расположенной в р.п.Каменоломни.

Зона распространения  лесных пожаров  на населенные пункты  исключена из-за удаленности от лесных массивов.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Мокрологского  поселения следующие:

- Транспортные аварии, в том числе:

аварии железной дороге г.Шахты-г.Донецк;

аварии на автодороге г.Шахты-Керчик-Савров;

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на производствен-

ных   и сельскохозяйственных объектах;

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических

системах.

Химически-опасные объекты, зона химического заражения:

1.Железная дорога (возможное химическое заражение при аварии во время  транспортировки АХОВ)  500 м;

Чрезвычайные  ситуации на электроэнергетических системах, в результате которых прекращается подача электроэнергии.

1. ПС 110/10 кВ;

2. Обрушение проводов линий электропередачи.

Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Мокрологского сельского поселения следующие:

- Транспортные аварии, в том числе:

аварии на автодороге при перевозке горюче-смазочных материалов;

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на производственных и сельскохозяйственных объектах;

- Аварии на взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на коммунальных объектах жизнеобеспеченности, на электроэнергетических системах.

Взрыво – пожароопасные  объекты, зона воздействия

1.Автодорога  Шахты - Цимлянск 4 кат.;

2. Магистральный газопровод, распределительный газопровод

3. 4 АЗС ( горюче-смазочные материалы) южнее- радиус 100 м S = 0,04км² каждой,

4. ГАЗС радиус 100м S = 0,04км²,

5. Кирпичный завод

Источники техногенных опасностей жилищно-коммунальной среды

Химическая опасность

Взрыво,- пожароопасность

Внезапные обрушения

Сооружения социально-бытового  и культурного назначения

Коммунальные газопроводы

Здания, сооружения социально-бытового и культурного назначения

Жилищный сектор

Здания жилищного сектора

Энергетические системы

Системы водоснабжения

Транспортные перевозки

Системы снабжения водой

Мероприятия по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

Лесные пожары

Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередачи.

С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи поселков предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания лесных территорий в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

- установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

- организовать контрольные посты и места для отдыха и курения

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

### Пожары в хлебных  массивах

Хлебные массивы в поселении занимают значительную площадь, и пожары на них развиваются очень быстро.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Пожары в жилом секторе

Ликвидация пожаров в Мокрологском поселении осуществляется силами пожарной части № 139 и пожарного отряда № 48 ФПФС, расположенной в р.п.Каменоломни.

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в р.п.Каменоломни не соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать - 20 минут. Генеральным планом необходимо  предусмотреть строительство пожарного Депо в п.Новозарянский.

### Аварии на транспорте

Автомобильный транспорт

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах города необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожаро- опасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

### Потребности воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На  первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600) : 1000 = 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Характеристика подсистемы РСЧС

РСЧС объединяет органы районного управления всех уровней, в компетенцию   которых входят функции, связанные с безопасностью и защитой населения, предупреждением, реагированием и действиями в чрезвычайных  ситуациях, силы и  средства  этих органов управления и организаций в целях координации их деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения, культурных и материальных ценностей.

Конкретные структуры объектовых подсистем РСЧС и их звеньев определяются   Главой Октябрьского района. При этом, каждая подсистема (звено) включает в себя руководящие органы, органы повседневного управления, силы и средства наблюдения за состоянием окружающей среды на потенциально опасных объектах, силы и средства для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, системы связи и информационного обеспечения, резервы медицинского оборудования и препаратов, продовольствия, средств жизнеобеспечения и других МТС.

В районе органами повседневного управления подсистемы РСЧС являются органы ГОЧС всех уровней, дежурно - диспетчерские службы.

Функционирование районной подсистемы РСЧС осуществляется в трех   режимах:

повседневном, повышенном и чрезвычайном.

В целях  эффективных  действий систем управления, сил и средств по ликвидации ЧС организовано заблаговременное планирование мероприятий по  жизнеобеспечению населения и производства по вопросам:

- разработки целевых программ в области информационного обеспечения населения при возникновении ЧС;

- безопасности перевозок химически-, опасных веществ;

- утилизации и захоронения токсичных отходов промышленного производства и др.

Местом сбора сил и средств являются места их размещения. При выдвижении сил и средств за пределы райцентра исходными рубежами являются посты ГИБДД.

Общее руководство проведением спасательных  и других  неотложных работ  осуществляется  Председателем КЧС Октябрьского района.

Непосредственное руководство проведением спасательных и других неотложных работ, на каждом этапе осуществляется  начальниками служб и объектов в зависимости от характера ЧС.

Население  о возникновении  ЧС оповещается включением электросирен и передачей по радиотрансляционной сети текстов соответствующих сообщений, а также подвижными средствами РОВД.

.

ЧАСТЬ II.   10. Проектные предложения по дальнейшему развитию

территории Мокрологского сельского поселения

Мероприятия по территориальному планированию

## Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, производственной и рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов.

## Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

## Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

## Жилое строительство

## п.Новозарянский

## 1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 22,2 в северо-восточной части п.Новозарянский;

## х.Маркин

1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 9,6 га в юго- западной части х.Маркин 2015 год строительства;

2. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 8,9 га в юго- западной части х.Маркин 2020 год строительства;

х.Костиков

1. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 4,5 га в западной части х.Костиков 2015 год строительства;

2. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 3,0 га в западной части х.Костиков 2015 год строительства;

3. Строительство индивидуальных жилых домов  на площади 33,0 га в центральной части х.Костиков 2015 год строительства.

Зона общественно-деловой застройки

1. Планируется строительство пожарного депо площадью 0,5 га в центральной части п.Новозарянский.

Производственные объекты

1. Строительство золотодобывающей шахты 0,7 км севернее х.Николаевка 2020 год строительства;

2. Строительство очистных сооружений площадью 2,0 га в северной части х.Маркин 2020 год строительства;

3. Строительство производственных объектов IV-V класса вредности западная часть х.Маркин. 2020 год строительства;

Транспортно-инженерная зона

1.Строительство подъездных автодорог к проектируемым промышленным объектам по выращиванию индеек. Выполнение работы 2013 год, 2025 год.

2.Строительство объездной автодороги севернее х.Костиков протяженностью 1,1 км;

3.Строительство  автодороги от п.Новозарянский до подъездной автодороги к. п.Новощербаков протяженностью 4,9 км;

4.Строительство 2-х автозаправочных станций на автодороге г.Шахты-Цимлянск возле п.Мокрый Лог.

5. Асфальтовое покрытие подъездной автодороги к х.Николаевка протяженностью 3,5 км;

6.Асфальтовое покрытие подъездной автодороги к п.Новощербаков протяженностью 3,5 км;

7.Асфальтовое покрытие подъездной автодороги п.Новощербаков-х.Николаевка протяженностью 6,5 км;

8.Строительство  автодороги г.Шахты- г.Цимлянск  от п.Мокрый Лог протяженностью 1,1 км;

9. Установка остановочного павильона п.Мокрый Керчик.

Основные мероприятия по развитию улично-дорожной инфраструктуры

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Все существующие грунтовые дороги  будут иметь твёрдое покрытие, по каждой улице необходимо проложить  тротуары.

Проектом предусматривается асфальтирование  и ремонт улично-дорожной сети в населенных пунктах Мокрологского поселения.

| п/п | Выполняемые мероприятия | Место выполнения мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| х.Маркин |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование улицы | ул.Школьная | 2020 |
| 2 | Асфальтирование улицы | ул.Степная | 2020 |
| п.Мокрый Лог |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование улицы | ул.Рослова | 2020 |
| 2 | Асфальтирование улицы | ул.Комарова | 2020 |

Ремонт улично-дорожной сети

| п/п | Выполняемые мероприятия | Место выполнения мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Новозарянский |  |  |  |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети | ул.Степная | 2020 |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети | ул.Крупской | 2020 |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети | ул. Хорошевская | 2020 |

Инженерная инфраструктура

1. Строительство распределительного газопровода к объектам промышленного комплекса по выращиванию индейки 1-й очереди  и 2-й очереди строительства,  к населенным пунктам п.Новощербаков и х.Коммуна им. Ленина.

2. Строительство водопроводной сети к  объектам промышленного комплекса по выращиванию индейки 1-й очереди  и 2-й очереди строительства,  к населенным пунктам х.Николаевка, х.Коммуна им. Ленина, п.Мокрый Лог, п.Мокрый Керчик.

Зона сельскохозяйственного использования

1. Строительство объектов промышленного комплекса по выращиванию индейки 1-й очереди строительства:

1.1. В 1,4  км  восточнее х.Маркин УВ-14 на площади 20 га, 2013 год строительства;

1.2. В 1,9 км  западнее п.Новозарянский УВ-13 на площади 20 га, 2013 год

строительства;

1.3. 1. В 1,4  км  восточнее х.Маркин УВ-14 на площади 20 га, 2013 год строительства;.

2. Строительство объектов промышленного комплекса по выращиванию индейки 2-й очереди строительства:

2.1. В 0,8 км  северо-восточнее п.Новозарянский на площади 20 га, 2025 год строительства;

2.2. В 1,3 км  северо-западнее п.Мокрый Лог на площади 20 га, 2025 год строительства;

2.3. В 1,9 км северо-восточнее п.Мокрый Лог на площади 20 га, 2025 год строительства;

2.4. В 1,2 км восточнее п.Новозарянский на площади 20 га, 2025 год строительства;

2.5. В 4,1 км северо-восточнее п.Мокрый Лог на площади 20 га, 2025 год строительства

Зона рекреационного назначения

Природно-экологический каркас территории

1.Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса сельского поселения и его населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

- создание благоустроенных рекреационных зон поселения;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природно-экологического каркаса территории поселения.

Поскольку  в сложившейся структуре территории сельского поселения, а также, в силу особенностей характера рельефа, озеленённые пространства и участки ценного природного природного ландшафта занимают незначительные площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природно-экологический каркас. Основой этого каркаса являются территория балок и рек Керчик, Сухой Керчик, а также пруды,  предлагаемые к обустройству с формированием линейных озеленённых пространств вдоль них.

Площадь проектной  зеленой зоны составляет 1018 га.

В общественных центрах населённых пунктов – п.Новозарянский генеральным планом предлагается создание скверов на площади 3,8 га. Осуществление этих решений позволит повысить уровень обеспеченности зелёными насаждениями общего пользования.

В черте населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

Санитарно- защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания.

2. Генеральным планом намечается:

Строительство шести прудов общей площадью 72,0 га 2020-2025 год строительства:

3. Проектом необходимо предусмотреть мероприятия по развитию инфраструктуры сезонного отдыха населения.

Необходимо благоустроить зону сезонного отдыха населения в восточной части поселения вдоль берега пруда на реке Керчик.

Зоны специального назначения

ТБО

Генпланом намечено:

Кладбища

Проектом предлагается расширение 4-х кладбищ на общей площади 8,4 га:

1. х. Маркин на площади 2,0 га северо- западнее существующего кладбища;

2. х.Мокрый Керчик на площади 3,8 га северо-западнее существующего кладбища;

3. х.Костиков на площади 2,4 га юго-восточнее существующего кладбища.

4. п. Мокрый Лог на площади 0,2 га севернее существующего кладбища.

11. Основные технико-экономические показатели

| №п/п | Показатели |  | Единица измерения |  |  | Современное состояние на 2010 год | Проект. предложения 2025год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь территории 1.Мокрологского сельского поселения |  | га |  |  | 16334 | 16334 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Земли сельхозназначения |  | га |  |  | 15228 | 15226 |  |
|  | 1.2.Земли населенных пунктов |  | га |  |  | 997 | 997 |  |
|  | 1.3.Земли промышленности, транспорта, энергетики |  | га |  |  | 70 | 72 |  |
|  | 1.4.Земли лесного фонда |  | га |  |  | - | - |  |
|  | 1.5.Земли водного фонда |  | га |  |  | 39 | 39 |  |
|  | 1.6.Земли запаса |  | га |  |  | - | - |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  | чел. |  |  | 3176 | 3176 |  |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  | чел. |  |  |  |  |  |
|  | Рождаемость |  | чел. |  |  | 30 | 30 |  |
|  | Смертность |  | чел. |  |  | 32 | 32 |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население моложе трудоспособного |  | чел. |  |  | 515 | 515 |  |
|  | население в трудоспособном возрасте |  | чел. |  |  | 1967 | 1967 |  |
|  | население старше трудоспособного возраста |  | чел. |  |  | 1047 | 1047 |  |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Детские сады |  | шт. |  |  | 2 | 2 |  |
| 3.2. | Общеобразовательные школы |  | шт |  |  | 2 | 2 |  |
| 3.3. | ФАП |  | шт |  |  | 5 | 5 |  |
| 3.4. | Почта |  | шт |  |  | 3 | 3 |  |
| 3.5. | Магазины |  | шт |  |  | 11 | 11 |  |
| 3.6. | Столовые, кафе |  | шт |  |  | - | - |  |
| 3.7. | Сбербанк |  | шт |  |  | 2 | 2 |  |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог |  | км |  |  | 42,3 | 72,3 |  |
| 4.1.1. | в том числе с асфальтовым покрытием |  | км |  |  | 34,0 | 72,3 |  |
| 5 |  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Водоснабжение |  |  | % | 80 | 100 |  |
| 5.2. |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. |  | Протяженность линий электропередачи 110кВ |  | км |  | 23,2 | 23,2 |  |
| 5.2.2. |  | Протяженность линий электропередачи 35кВ |  | км |  | 15,3 | 15,3 |  |
| 5.3. |  | Газоснабжение |  | % |  | 80 | 100 |  |

| 5.4. | Связь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования (АТС) | номеров | 100 | 100 |
| 6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.1. | Участки компостирования твердых бытовых отходов | шт | - | - |
| 6.2 | Скотомогильники | шт | 1 | 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | шт/га | 6/6,3 | 6/14,7 |